Реестр оборудования,

применяемого для научных исследований, испытаний и учебных целей

на кафедре МиАХиСП

| Наименование прибора, установки, комплекса | Назначение и краткая характеристика | Балансовая стоимость, руб. | Производитель, страна, год изготовления | Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экструдер лабораторный пленочный SJ 35 | Производство рукавной пленки из полиэтилена высокого и низкого давления. Материал: HDPE, LLDPE Максимальная ширина пленки: до 300 мм Толщина пленки, мм 0.01-0.2 Максимальная производительность: до 20 кг/ч | 16980 | SJ, Китай, 2014 | – | Францкевич В.С 8 (017) 220 26 94 fvs_maxp@belstu.by |
| Пресс лабораторный таблеточный YDP-12 | Прессование таблеток. Максимальная производительность 60 (таблеток в минуту) Пределы толщины готовой таблетки 0.5- 10 мм Максимальное усилие до 100 KN − 10000 кг Диаметр готовой таблетки − до 20 мм Комплект пуансонов диаметром от 5 до 12 мм | 11488 | YDP, Китай, 2014 | – | Боровский Д.Н. 8 (017) 220 26 94 dzianis23@yandex.ru |
| Пресс испытательный ТП1-100 | Изучение закономерностей процесса прессования изделий и проведения прочностных испытаний материалов. Наибольшая нагрузка- 100кН Высота рабочего пространства – 230 мм Пределы погрешности - ±1% Ход поршня рабочего ГЦ – 100 мм | 9480 | ООО НПК «Техмаш», РФ, 2016 | – | Гребенчук П.С. 8 (017) 220 26 94 zvaza3000@gmail.com |
| Планетарная мельница RETSCH PM 100 | Получение тонкодисперсных материалов Исходный материал; мягкий, твердый, хрупкий, волокнистый - сухой или влажный. Принцип измельчения; удар, трение. Исходный размер частиц; < 10 мм. Конечная тонкость; < 1 мкм, для коллоидного измельчения < 0,1 мкм. Размер загрузки; макс. 1 x 220 мл. Перегрузка; 33,3 g. | 7009 | RETSCH, Германия, 2007 | – | Боровский Д.Н. 8 (017) 220 26 94 dzianis23@yandex.ru |
| Универсально сушильный аппарат RETSCH TG 200 | Сушка твердых материалов во взвешенном состоянии Исходный материал; сыпучие и объёмные материалы. Размер частиц материала; > 100 мкм. Мощность воздушного потока; 185 м3/ч. Температурный контроль; 40 - 130 °C. Типичное время сушки; 5 - 20 мин. Объем контейнера; 1 x 6 л / 3 x 0.3 л. | 8411 | RETSCH, Германия, | – | Францкевич В.С 8 (017) 220 26 94 fvs_maxp@belstu.by |

И.о. зав. кафедрой МиАХиСП											В.С. Францкевич