Перечень научного оборудования НОЛ Защита леса

| № п/п | Наименование прибора, установки, комплекса | Универсальная разрывная машина MTS Insight |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и краткая характеристика | Определение предела прочности материалов при сжатии, скалывании, растяжении, изгибе; определение статической твердости материалов; определение модулей упругости материалов Точность измерения нагрузки 0,01 Н Максимальная нагрузка 100 кН Максимальный размер образцов (ход траверсы) - 1200 мм Максимальная ширина образцов - 650 мм Максимальная скорость траверсы - 500 мм/мин Минимальная скорость траверсы - 0,001 мм/мин Точность скорости 0,05 % полной скорости Точность позиционирования - 0,01 мм Разрешение позиционирования - 0,001 мм Максимальная скорость траверсы - 500 мм/мин Минимальная скорость траверсы - 0,001 мм/мин |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 79355,53 руб. |
|  | Производитель, страна, год изготовления | MTS Systems Corporation, США, 2008 |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Ноябрь 2017 |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |
| 2 | Наименование прибора, установки, комплекса | Ламинарный шкаф LS |
|  | Назначение и краткая характеристика | Предназначен для создания сверхчистой среды, необходимой для работы с биологическими продуктами Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) согласно - ГОСТ Р 52249-2009 - ГОСТ ИСО 14644-1-2002; A 5 ИСО. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса: - скорость, настроенная на предприятии-изготовителе, м/с - рекомендуемый диапазон скоростей для самостоятельной настройки, при котором гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с; 0,4 0,25-0,5. Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/час; ≈790*. Класс конечного HEPA-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; H14. Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014; G4. Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее; 1000. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более; 55. |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 6038,39 руб. коп. |
|  | Производитель, страна, год изготовления | ЗАО "ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ", Россия, 2008 |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | – |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |
| 3 | Наименование прибора, установки, комплекса | Хладотермостат XT-3/70-2 |
|  | Назначение и краткая характеристика | Предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических, экологических, научно-исследовательских и других лабораториях. Диапазон рабочих температур термостата (независимо от температуры окружающего воздуха),оС; от+3 до +70. Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры хладотермостата.оС; не более ±0,3. Предельное отклонение температуры по объему рабочей камеры в рабочем режиме, оС; не более ±0,7. Время установления рабочего режима после включения хладотермостата в сеть без загрузки, ч; не более 2,0. Полезный внутренний объем рабочей камеры, л; 180. Потребляемая мощность, Вт; 350. |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 752,91 |
|  | Производитель, страна, год изготовления | ЗАО «Пять океанов», РБ |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | – |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |
| 4 | Наименование прибора, установки, комплекса | Шкаф сушильный Binder |
|  | Назначение и краткая характеристика | Используются для сушки или стерилизации, например, термообработки, нагрева или горячей сушки, а также для долгосрочного хранения с подогревом. Диапазон температур: от 60 °C до 230 °C Регулируемый вытяжной клапан Гидравлико-механический термостат Устройство защиты от перегрева, класс 1 Таймер 0-120 мин. |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 939,09 руб. коп. |
|  | Производитель, страна, год изготовления | BINDER GmbH, Германия, 2008 г. |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | – |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |
|  | Наименование прибора, установки, комплекса | Вертикальный лабораторный стерилизатор (автоклав) LAC-5040SD |
|  | Назначение и краткая характеристика | Предназначен для стерилизации материалов насыщенным водяным паром под давлением. Модель; LAC-5040SD. Контроллер: PID цифровой контроллер с ЖКИ дисплеем. Размеры внутренние, мм; Диаметр 350 х 420 Высота. (Ш х Г х В) внешние; 670 х 560 х 950. Объем; 40 л. Нагреватель; 2 кВт. Температурный диапазон; От комнатной плюс 10 0С и до 134 0С. Точность; ±0,5 0С при 121 0С. Дисплей; PV & SV двойной цифровой дисплей. Контроллер; Микропроцессорный PID мультифункциональный контроллер. Таймер; 99 час 59 мин 59 сек. Давление; 2 кг / см 2 при 132 0С. Измерение; 0 – 4 кг / см 2. - камера; Нержавеющая сталь (SUS 304). - прибор; Сталь с порошковым покрытием. Безопасность; Защита от перегрева, от превышения давления, от перегрузки сети. Корзина; В комплекте с прибором 2 корзины. Питание; 110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц. |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 6 300,00 руб. коп. |
|  | Производитель, страна, год изготовления | DAIHAN LABTECH, Южная Корея, 2017 |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | – |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |
|  | Наименование прибора, установки, комплекса | СТЕРЕОМИКРОСКОП OLYMPUS SZ61 |
|  | Назначение и краткая характеристика | Предназначен для высокоразрешающих наблюдений в широком круге применений во многих областях науки, образования и производства. Создают четкое высококонтрастное изображение. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,4х до 120х. Микроскоп в базовой комплектации оснащается окулярами 10х, диапазон общего увеличения составляет 8х – 40х. Наблюдательная насадка микроскопа SZ61 – несъемная бинокулярная с наклоном окулярных трубок 45 градусов. Дополнительные линзы на штатный объектив позволяют расширить диапазон увеличений и изменять рабочее расстояние микроскопа. Штативы и столики микроскопа Olympus SZ61 разработаны с учетом всего многообразия применения стереомикроскопов. - Отраженного света: стандартный – для образцов не больше 100х100х50 мм, большой – для образцов не больше 200х200х100 мм, мостовой – для объектов любого размера, пантограф- для объектов с большой площадью или высотой. - Проходящего света: с поворотным зеркалом или со встроенными светодиодными осветителями. Техническая характеристика Оптическая система; Greenough, плавная смена увеличения Zoom.. Zoom; 6.7:1.. Общее увеличение; 6.7x-45x (без дополнительных линз, с окулярами 10x).. Максимальный диапазон увеличения; 2 – 270x (c применением различных комбинаций дополнительных линз и окуляров).. Визуальная насадка; - Тринокуляр FN 22, угол наклона окулярных трубок 45°. - Бинокуляр FN 22, угол наклона окулярных трубок 45°. - Бинокуляр FN 22, угол наклона окулярных трубок 60°.. Дополнительные линзы на объектив; 0.3X; 0.4X; 0.5X; 0.62X 0.75X; 1.5X; 2X.. Окуляры; WHSZ10x-H, WHSZ15x-H, WHSZ20x-H, WHSZ30x-H.. Рабочее расстояние; 110 мм (без дополнительных линз).. Осветители; - Проходящего света с поворотным двусторонним зеркалом с зернистой и глянцевой сторонами. Зеркало имеет функцию смещения по горизонтали для реализации обзора в светлом поле, в косом свете, в темном поле. Имеется порт для поляризатора. - Светодиодный проходящего и отраженного света с раздельной регулировкой яркости. - Отраженного света кольцевой светодиодный. - Отраженного света оптоволоконный: одно-, двух- или трехлучевой; кольцевой; щелевой.. |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 4 268,22 руб. коп. |
|  | Производитель, страна, год изготовления | Olympus Corp., Япония, 2010 г. |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | – |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |
|  | Наименование прибора, установки, комплекса | Микроскоп JENAVAL Carl Zeiss |
|  | Назначение и краткая характеристика | Данная модель микроскопа позволяет производить наблюдение препаратов в проходящем свете, по методу фазового контраста, темного поля, поляризации, в приборе реализована встроенная система визуализации. |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 643,44 руб коп. |
|  | Производитель, страна, год изготовления | Zeiss AG, ГДР, 1984 г. |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | – |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |
|  | Наименование прибора, установки, комплекса | Микроскоп LEICA DM LB |
|  | Назначение и краткая характеристика | Для исследований в области цитологии, гематологии в режимах просвечивающего освещения, фазового и дифференциально-интерференционного контраста, темного поля, флуоресценции. Обеспечивает возможность исследований в проходящем и отраженном свете с применением всех методов световой микроскопии (светлое и темное поле, косое освещение, фазовый контраст, флуоресцентная и поляризационная микроскопия, дифференциальный интерференционный контраст). |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | ### 11 355,78 руб. коп. |
|  | Производитель, страна, год изготовления | Leica Microsystems,Germany, 2001 г. |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | – |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |
|  | Наименование прибора, установки, комплекса | Цифровая камера для микроскопа Levenhuk C-800 NG |
|  | Назначение и краткая характеристика | Цифровая камера Levenhuk C800 NG — это 8-мегапиксельная камера, предназначенная для подключения к микроскопам. Она подойдет для биологических, инструментальных и стереомикроскопов любого производителя. 8 МП позволят получить высококачественное насыщенное изображение. Обращение с камерой простейшее: достаточно установить ее на микроскоп и подключить к компьютеру через USB-порт. Кабель имеется в комплекте. Камера будет транслировать изображение на компьютер через окуляр в режиме реального времени, может делать снимки и записывать видео. В комплект также входит специальная программа для работы с записями. С ее помощью вы сможете редактировать изображение. В программе есть все необходимые функции, чтобы отредактировать снимки по вашему вкусу. После обработки вы можете сохранить изображение в одном из доступных форматов: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif, *.gif, *.psd, *.ico и др. Камера совместима с Mac OS 10.6-10.10, Linux 2.6*, Windows XP/Vista/7/8/10, для подключения необходим порт USB 2.0. Технические характеристики. Максимальное разрешение; 3264х2448. Число мегапикселей; 8. Чувствительный элемент; 1/2,5" CMOS. Размер пикселя, мкм; 1,67x1,67. Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм; 0,31. Время выдержки, мс; 0,38–2000. Возможность записи видео; есть. Кадровая частота; 1,9 кадров в секунду при разрешении 3264x2448 8 кадров в секунду при разрешении 1600x1200 27 кадров в секунду при разрешении 800x600. Динамический диапазон, дБ; 65,2. Место использования; окулярная трубка, вместо окуляра. Формат изображения; *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif, *.gif, *.psd, *.ico и др.. Формат видеороликов; *wmv, *h264, *avi (запись); *wmv, *asf, *avi, *mp4, *m4v, *3gp, *3g2, *3gp2, *3gpp, *mov, *mkv, *flv, *rm, *rmvb, *h264, *h265 (чтение). Спектральный диапазон, нм; 380–650 (встроенный ИК-фильтр). Способ экспозиции; ERS (электронная моментальная фотография). Баланс белого; авто/ручной. Контроль экспозиции; авто/ручной. Программные возможности; размер изображения, яркость, время выдержки. Выход; USB 2.0, 480 Мбит/с. Системные требования; Mac OS 10.6-10.10, Linux 2.6*, Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор до 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0. Программное обеспечение; драйвер USB 2.0, программа для работы с камерой Levenhuk ToupView (для Mac и Linux – Levenhuk Image Editor). Корпус; металлический, окрашенный, черный с золотистой отделкой. Питание; через кабель USB 2.0. Диапазон рабочих температур, °С; –10...+50. |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 690,00 руб. коп. |
|  | Производитель, страна, год изготовления | Levenhuk, Китай, 2014 г. |
|  | Сведения об аккредитации оборудования | – |
|  | Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | – |
|  | Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Звягинцев В.Б. каф. ЛЗ и Д 327-57-13 |

Заведующий кафедрой лесозащиты и древесиноведения                                                             В.Б. Звягинцев