# УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от ____________ № _______ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) ______________ (дата) |

Инструкция

по охране труда

при эксплуатации шкафов

жарочных (пекарских)

электрических

№ 84

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе со шкафом жарочным (пекарским)  электрическим допускаются лица не моложе 18 лет (далее – работник), прошедшие в установленном порядке профессиональное обучение, медицинский осмотр, инструктаж по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте), стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, усвоившие безопасные методы и приемы выполнения работы.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев), периодический медицинский осмотр и ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда, не должен приступать к работе.

2. Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей Инструкции;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

# - выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе. При необходимости следует обратиться к руководителю работ за разъяснением;

- применять в соответствии с условиями и характером выполняемой работы специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом руководителя работ;

- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) и уметь пользоваться ими;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты или их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

- извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; об ухудшении состояния своего здоровья, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать, содержать его в чистоте;

- знать и соблюдать правила личной гигиены.

3. При работе со шкафом жарочным электрическим необходимо соблюдать порядок его использования, установленный соответствующей инструкции по эксплуатации, требования предупредительных плакатов и знаков безопасности.

4. Работник должен знать:

- устройство, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации шкафа жарочного электрического;

- основные виды неполадок данного оборудования, способы безопасного их устранения.

5. В процессе выполнения работы возможно воздействие на работника следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- повышенная температура поверхности оборудования и продуктов;

- пожарная опасность;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны.

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

- острые кромки, заусенцы на поверхностях инструментов и оборудования.

- При работе со шкафами жарочными электрическими должен обеспечиваться беспрепятственный доступ работников к первичным средствам пожаротушения и медицинской аптечке.

7. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на территории университета;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

# 9. Перед началом работы работник должен:

- надеть спецодежду и застегнуть манжеты рукавов убрать волосы под головной убор;

# - осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

# - проверить состояние пола на рабочем месте, он должен быть сухим и чистым;

- визуально удостовериться в наличии и исправности защитных средств, в исправности включателей, электрических кабелей, розеток и других подключающих элементов;

- убедиться в исправности шкафа жарочного электрического.

10. Проверить:

- визуально состояние подводящих электропроводов, заземления;

- состояние дверей рабочих камер шкафа: при открывании они должны фиксироваться в горизонтальном положении, в закрытом положении – должны плотно прилегать к краям дверных проемов;

- отсутствие посторонних предметов в жарочной камере;

- наличие электроизолирующего коврика в зоне обслуживания шкафа.

11. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

ГЛАВА 3

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

12. Включить шкаф, установив ручки датчика-реле температуры на необходимую температуру загрузки, при этом должны загореться сигнальные лампы.

13.  При наличии в шкафу дозатора – заполнить его холодной водой.

14.   Загрузку емкости с продуктом производить, начиная с нижнего отсека,

после того как погаснут сигнальные лампы.

15. При использовании в работе не всех отсеков шкафа его загрузку начинать с верхнего отсека (каждый отсек включать датчиком-реле по отдельности).

16. Если после загрузки отсеков шкафа сигнальная лампа не включилась,

то через 2-3 минуты необходимо ее включить поворотом лимба датчика-реле температуры.

17. Запрещается:

- производить переворачивание изделий в шкафу в процессе жарки;

- посадка в шкаф неисправных листов или форм с тестом;

- проливать жир и другие жидкости на пол или стенки жарочной камеры (внутренние поверхности камеры нагреваются до температуры 200оС).

18. Выгрузку емкостей из камер шкафа производить с помощью прис-пособлений (крючка) и рукавиц, начиная с верхнего отсека шкафа.

19. Не оставлять без присмотра работающий шкаф.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

20.  По окончании работы работник обязан:

20.1. Выключить шкаф.

20.2. После охлаждения шкафа провести его санитарную обработку.

20.3. Очистить днище шкафа от крошек, горелой муки и пригара, используя при этом металлическую щетку на длинной ручке.

21. Привести в порядок рабочее место.

22. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

23. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник обязан

сообщить своему непосредственному руководителю.

# ГЛАВА 5

# ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

24. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям:

- появлении дыма и запаха гари;

- появлении шума;

- повышении нагрева поверхности;

- нарушении целостности защитных устройств;

- выявлении неисправностей;

- прекращении подачи электроэнергии;

- внезапном появлении на корпусе шкафа ощутимого электрического тока

необходимо:

-  немедленно прекратить работы;

- немедленно произвести отключение шкафа жарочного электрического штатным выключателем или (при невозможности доступа к нему) общим рубильником;

- сообщить о случившемся руководителю работ, а в случае его отсутствия

другому должностному лицу;

- принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные

службы;

- под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям.

25. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

26. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- обесточить оборудование;

- сообщить о пожаре  в пожарную службу  по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения. Применение воды для тушения электрооборудования под напряжением не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

27. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

28. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО

| Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО ___________ А.Н.Рыкунов | Заведующий столовой БГТУ ____________ Н.В.Мойсак |
| --- | --- |